ANEXO IX - MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Centro de Convivência referenciado ao CRAS Santa Felícia.

Local: Bairro Jockey Clube.

Unid. Responsável: Divisão de Projetos Habitacionais – PROHAB

Processo: 281/2017

Valor Estimado: R$149.577,19 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL; QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

- OBJETIVO

Definir os critérios que orientem a execução, aceitação e medição dos serviços de execução de centro de convivência, conforme planta em ANEXO sob a competência da Progresso e Habitação de São Carlos S.A. PROHAB São Carlos.

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução.

- DEFINIÇÃO

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas de construção, e obedecendo aos detalhes dos projetos fornecidos pela PROHAB, através da Divisão de Projetos.

A obra será acompanhada por profissionais da PROHAB os quais serão indicados dela Divisão de Projetos.

Qualquer divergência entre o projeto executivo deverá ser expressamente comunicada a Divisão de Projetos, para que se tomem as devidas correções.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - A obra deverá ser sinalizada com rede de polietileno com trama horizontal na cor laranja, de forma a evitar trânsito de pessoas estranhas no local.

  - A contratada deverá manter durante toda execução da obra o livro de ordem de obras e serviços atualizados diariamente, conforme ato normativo CREA.

  - A PROHAB se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que impliquem na redução ou aumento do volume de serviços, baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidade levantadas pela fiscalização que poderão resultar até um total de 25%, para mais ou para menos, do valor contratual da obra.

  - Caberá à contratada o fornecimento e instalação da placa de identificação da obra, conforme padrão fornecido pela PROHAB através da Divisão de Projetos, a qual deverá ser instalada em local de fácil visualização, sem que comprometa o transito das pessoas bem como o desenvolvimento dos serviços.

  - Durante a obra deverá e será exigida diariamente a presença de um engenheiro da contratada no local.

  - A contratada deverá identificar cada funcionário que estiver no local de trabalho com uniforme da empresa e crachá com foto.

  - Cada funcionário da empresa que esteja executando algum tipo de atividade no local deverá estar usando equipamento de proteção individual (EPI).

  - Todos os funcionários deverão ter certificado de treinamento para exercer trabalho em altura conforme NR 35.

  - Deverá ser observada a legislação sobre “Segurança e Higiene do Trabalho”, bem como as normas e instruções de segurança; Deverão ser consideradas todas as obrigações da Contratada quanto à segurança, saúde, conforto e meio ambiente, devendo ser atendida todas as especificações apresentadas pela NR 18, NR 35, entre outras. Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas, contra quaisquer danos oriundos dos serviços.

  - Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de execução das obras e de serviços contratados.

  - É de total responsabilidade da contratada a substituição de qualquer material ou equipamento furtado ou danificado por terceiros, até que a mesma finalize a obra.

  - A contratada deverá apresentar no prazo de 5 dias após a assinatura de contrato, a ART do responsável técnico pela empresa, devidamente preenchida, e com o comprovante de pagamento, bem como a certidão de registro da empresa no CREA.

  - A empresa contratada deverá disponibilizar um local próximo à obra com vestiário, banheiro, local para alimentação dos funcionários e dormitórios se necessário, enquanto durar a obra, conforme NR 18.

  - Andes de iniciar as obras a empresa contratada deverá apresentar plano de trabalho, detalhado contendo o cronograma físico financeiro da obra conforme modelo apresentado pela Divisão de Projetos, qualquer divergência entre o modelo apresentado acarretara na desabilitação do licitante.

  - A PROHAB exigirá que a contratada faça uma visita técnica com laudo do local onde serão desenvolvidas as atividades.

  - A contratada só poderá subcontratados os serviços previamente definidos, com o consentimento da PROHAB.

  - A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

  - A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela PROHAB, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra.

  - As quantidades apresentadas nas planilhas, de orçamento conforme anexo, deverão ser respeitadas, não podendo a contratada efetuar qualquer alteração, devendo somente preencher os preços unitários e a composição do BDI, resultando num preço total global irreajustável, não podendo a Contratada, após a adjudicação e contratação, pleitear aditamentos em função de eventuais quantitativos com valores diferentes dos reais.

  - Será desabilitada a empresa que apresentar valores unitários maiores que os apresentados na planilha base ou valores divergentes no mesmo serviço ou material.

- ESCAVAÇÃO, ATERRO E BOTA-FORA

  - Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo. Entende-se por:

  - a) limpeza sem destocamento: operação de remoção total de material vegetal e da camada de solo orgânico;

  - b) desmatamento: operações de corte e remoção de toda vegetação, independente de porte e densidade;

  - c) limpeza com destocamento: operação de escavação e remoção dos tocos e raízes e da camada de solo vegetal;

  - d) solos orgânicos: solos com elevado percentual de matéria orgânica, geralmente existentes superficialmente como proteção do corpo estradal e das áreas de empréstimo;

  - e) áreas de empréstimo: áreas definidas em projeto para exploração de materiais que são utilizados na implantação da rodovia.

  - Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

  - Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento, e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

  - É de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e preservação dos marcos poligonal, de RRNN e de amarrações implantados até o recebimento provisório do objeto do contrato.

  - A empresa se responsabiliza pela retirada e destinação dos resíduos retirados na limpeza.

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO E EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO

  - A escavação do solo e a retirada do material devem ser executadas mecanicamente, utilizando-se retroescavadeira e obedecendo aos critérios de segurança recomendados.

  - O aterro, se necessário, deve ser executado em camadas, que após a compactação, deve ter no máximo 20 cm de espessura. Devem ser utilizados compactadores manuais ou compactadores vibratórios de solo, tipo placa, para uma compactação mais eficaz.

  - O material excedente deve ser transportado através de caminhão basculante com o apoio de carregadeira frontal até o local indicado pela fiscalização.

  - Para a execução do lastro sobre terreno, proceder inicialmente com seu nivelamento e apiloamento. Deve ser executada camada de brita com espessura mínima de 3 cm.

  - O concreto a ser utilizado deve ser usinado e ter fck mínimo de 18 MPa, comprovado por meio de nota fiscal da concreteira e ensaios do corpo de prova retirados de cada caminhão entregue, conforme estabelecido na NBR 5738. Deverá possuir espessura mínima de 6 cm.

  - Para o lançamento do concreto, dividir a área em placas de no máximo 2 m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira.

  - Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira.

  - A profundidade das juntas deve alcançar a camada de base do piso. A massa de acabamento deve ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

  - Para se obter o acabamento liso, as superfícies devem ser desempenadas após o lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies devem ser polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas, queimadas com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deve-se passar sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formem uma textura quadriculada miúda.

  - O acabamento rústico deve ser obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, pode ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

  - Os materiais empregados na execução do piso intertravado deverão atender às especificações técnicas da fabricante e de suas normas relativas. Os blocos do tipo intertravado de 16 faces deverão ter 6 cm de espessura, serem constituídos de cimento Portland, agregados e água. O cimento deverá obedecer às NBR-5732, NBR- 5733, NBR-5735 e NBR-5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo a NBR-7211. A água utilizada na fabricação deverá ser isenta de fatores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos.

  - A resistência característica estimada à compressão deve ser maior ou igual a 30 MPa. Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.

  - A face superior do bloco não poderá ultrapassar a área de 350cm2. O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo. As juntas deverão ser uniformes.

  - Os blocos deverão ser assentados sob uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 5cm. O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos. Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos.

  - A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com pó de brita, espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Após realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

- PLAYGROUND

  - CAIXA DE AREIA DO PLAYGROUND

    - Em relação à mureta da caixa de areia, utilizar blocos de vedação cerâmicos 14x19x39cm na forma de um paralelepípedo retângulo.

    - Os blocos que apresentarem defeitos visuais no ato da descarga precisam ser rejeitados, separando-os do restante do lote (carga do caminhão). Se for constatado que os blocos estão mal queimados (teste de som ou tambor de água), o lote será rejeitado. Quanto às dimensões nominais, o lote será aceito somente se o comprimento, a largura e a altura dos blocos atenderem às especificações, com a tolerância de ± 3 mm (3 mm para mais ou para menos). É também recomendado que os blocos não fiquem sujeitos à umidade excessiva, inclusive provocada por chuvas.

    - Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes de sua colocação.

    - Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

    - Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.

    - Verificar o prumo de cada bloco assentado.

    - Para o alinhamento vertical da alvenaria - prumada - será utilizado o prumo de pedreiro.

    - As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

    - No caso de alvenaria de blocos cerâmicos é vedada a colocação de componente cerâmico com furos no sentido da espessura das paredes.

    - A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.

    - Após o levantamento dos cantos será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

    - Para aplicação do chapisco 1:3, espessura 5,00mm, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

    - O reboco paulista somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco (pelo menos 24h após a sua aplicação). É constituído por uma camada de argamassa mista, composta pelo traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada, areia sem peneirar). Sua espessura máxima é de 20,00mm.

    - A areia da caixa de areia deverá ser de rio, lavada, não sendo recomendada areia de cava.

    - Dispor uma camada de 20,00 cm de espessura, nos ambientes do playground.

  - BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

    - Os brinquedos deverão ser em madeira de eucalipto. Quanto à procedência da madeira deve-se optar por fornecedor que trabalhe com manejo de mata, devidamente regularizado junto aos órgãos e entidades de fiscalização competentes. A madeira deve possuir tratamento contra fungos, cupins, apodrecimento etc., de preferência a base de autoclave. Não deverão receber pintura, permanecendo no tom e textura característica da madeira.

    - Deve-se ainda atentar para que os brinquedos estejam seguramente fixados no solo de modo a garantir a integridade de seus usuários. Para isso também se deve assegurar que os lastros de areia sejam generosos.

    - Os brinquedos a serem instalados são:

- Gangorra Dupla: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 02 gangorras com apoio de segurança e pneus para reduzir o atrito com o chão. Os assentos não deverão possuir bordas, saliências ou rebarbas, garantindo segurança do uso de tal equipamento.

- Balanço Duplo: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. Os balanços deverão ser sustentados por travessas de madeira. Os assentos deverão ser em madeira ou material emborrachado, não possuírem bordas, saliências ou rebarbas, garantindo segurança do uso de tal equipamento. Sistemas de correntes em elo de 5mm galvanizadas ou tirantes deverão receber capa plástica grossa de proteção, para evitar abrasão com o contato.

- Escada Horizontal Flutuante: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 01 escada horizontal contendo 07 degraus em tubo galvanizados de 1.1/4’’, sustentado por 04 troncos na vertical com apoio de segurança. Os troncos devem ser bem lixados, sem saliências ou rebarbas, garantindo segurança de uso de tal equipamento.

- INSTALAÇÃO DE GRADIL

  - Deverá ser instalado gradil de tela eletrosoldado e com todos os componentes (montantes, fios, parafusos, etc) galvanizados com pintura eletrostática, em local definido no projeto.

  - Deverá ter malha 5x200 mm, altura de 2,00 m e largura conforme especificações técnicas da fabricante.

  - Todo o material a ser utilizado deverá apresentar requisitos de durabilidade e resistência que garantam a perfeita montagem e estabilidade do gradil.

  - Os montantes deverão ser chumbados diretamente no solo, conforme imagem.

- FUNDAÇÃO

  - Deverá ser executada a fundação da estrutura para a área da guarita.

  - Deverá ser executado um radier com espessura de 10 cm sobre lastro de concreto magro de 5 cm de espessura.

  - O cobrimento mínimo das armaduras deve ser de 3 cm.

  - O concreto utilizado deve ser com fck > 20 MPa.

  - O radier deverá ser armado com malha de tela soldada Q92, CA-60.

- ALVENARIA ESTRUTURAL

  - A construção receberá, como estrutura, colunas e cintas de concreto armado conforme a necessidade do projeto. Paredes com bloco cerâmico estrutural de 14x 19x39 cm até a altura do pé direito.

  - Deverá ser previsto o preenchimento de furos com graute, de forma a garantir a estabilidade estrutural da edificação.

- ILUMINAÇÃO EXTERNA E REDE ELÉTRICA EM GERAL

  - O poste de iluminação deve ser de aço galvanizado à fogo, de seção circular, com solda longitudinal e altura de 3 m, em quantidade especificada em projeto.

  - A fixação do poste deve ser do tipo engastado no solo.

  - Eletroduto rígido roscável de PVC, seção circular dos eletrodutos de 2” (duas polegadas). Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Dispositivo eletromagnético de comando com disjuntor acoplado especificado no orçamento. Tem função de acionar os conjuntos de iluminação e proteger os circuitos de alimentação. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Relé fotoelétrico, carga máxima de 1000 W. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Cabo de cobre com seção circular especificada em orçamento, embutidos sob a mesma camada isolante. A isolação dos cabos e condutores pode ser dos tipos PVC, LSHF/A, EPR, HEPR e/ou XLPE. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - A iluminação externa será executada com luminárias de vapor de mercúrio 400w e reator 400w, em quantidade especificada em projeto, sendo interligados por eletrodutos de PVC e cabos de fio conforme indicado. Todas as luminárias devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - O circuito de alimentação do sistema de iluminação a ser montado subterrâneo deve ser instalado em vala com profundidade mínima de 30 (trinta) centímetros sobre o canteiro e 50 (cinqüenta) centímetros sobre travessias de veículos.

  - O conjunto de poste-luminária terá uma caixa de passagem, de concreto nas medidas 30x30x40cm e haste de aterramento.

  - “O ponto de aterramento será constituído de, no mínimo, uma haste de aterramento ¾” x 3,00 m de aço cobreado. Se necessário, no local do ponto de aterramento a terra deverá ser tratada com Gel Despolarizante, para uma melhora na resistência de terra.

- HIDRÁULICA

  - Os tubos de água fria deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma específica. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m. As conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com bolsa para junta soldável, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Nas interligações com os metais sanitários deverão ser utilizadas conexões azuis com bucha de latão.

  - Os tubos e conexões referentes às tubulações de esgoto deverão ser em PVC rígido branco tipo esgoto, com junta elástica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688. A tubulação que interligará com a rede pública deverá ser executada em manilha.

  - Registros de gaveta deverão ser em ferro fundido com internos de bronze classe 125 pressão de trabalho 1380 kPa com rosca e canopla.

  - Registros de pressão deverão ser em bronze com canoplas.

- COBERTURA

  - Deverá ser executada uma laje com vigotas pré-moldadas, preenchimento com material leve e não-estrutural (isopor ou lajota cerâmica) e capeamento com espessura mínima de 3cm.

  - A altura da vigota deverá ser compatível com os vãos a serem superados.

  - A face superior da laje deverá ter inclinação suficiente para garantir o escoamento da água pluvial, que será direcionada para calhas e condutores.

  - Deverá ser previsto, após a construção da laje, a execução de platibandas de alvenaria, conforme representado no projeto.

  - Sobre a platibanda, deve-se prever a instalação de rufos metálicos.

- ESQUADRIAS

  - Deverá ser realizado uma revisão geral das portas e janelas de madeiras e o conserto/restauração (incluindo o fornecimento dos materiais a serem substituídos) das partes danificadas mantendo o padrão das esquadrias existentes, no caso da reforma da edificação existente.

  - Na guarita, as portas e janelas deverão seguir o mesmo padrão da estrutura existente.

- REVESTIMENTO DE PAREDES

  - CHAPISCO

    - Com o objetivo de melhorar a aderência do reboco, será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia traço 1:3. A aplicação será de forma homogênea nas superfícies de alvenaria ou de concreto das paredes.

    - A argamassa para chapisco deverá ser utilizada no máximo em duas horas a partir do primeiro contato da mistura com a água e desde que não apresente quaisquer vestígios de endurecimento.

    - O excedente de argamassa, que não aderir à superfície, não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la.

  - EMBOÇO DESEMPENADO

    - A recomposição dos emboços nas paredes impermeabilizadas, acima do solo, deverá ser iniciado, no mínimo, 24 horas após a pega completa do chapisco, e será constituído de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada, desempenados com feltros de espuma.

    - O traço será de 1:2:8, em volume, respectivamente de cimento, cal e areia.

  - PISO

    - Deverá ser executado o acerto manual do terreno e a compactação do solo através de sapo mecânico e revestido com um lastro de brita adensado

    - O lastro de concreto para o contra piso, deverá ser executado com resistência mínima de fck 15,0 MPa, com aditivo impermeabilizante, e deverá ser lançado, espalhado, sarrafeado e compactado, após concluídas as canalizações que deverão ficar embutidas  no piso. A espessura do contrapiso deverá ser de, no mínimo 5 cm.

  - PINTURA

    - As superfícies destinadas a receber pintura serão rigorosamente preparadas com a remoção de todos os resíduos, serão regularizadas, lixadas, limpas e secas.

    - As pinturas deverão ser feitas somente após secagem completa das superfícies.

    - Todos os elementos que não receberem pintura deverão estar protegidos de quaisquer respingos de tinta. Antes do início de qualquer pintura, o local de trabalho deverá estar limpo e livre de resíduos decorrentes do preparo das superfícies, não sendo permitida a execução simultânea de preparo de superfície e pintura.

    - O acabamento final da pintura deverá apresentar tonalidade uniforme, devendo aplicar-se tantas demãos quantas necessárias.

    - As tintas deverão ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

    - As pinturas de superfícies externas não serão permitidas com tempo chuvoso e úmido. Após ocorrência de chuvas dever-se-á esperar que a superfície esteja totalmente seca para que sejam reiniciados os serviços. Todos os respingos de tintas deverão ser removidos no instante da ocorrência a fim de facilitar a limpeza final da obra.

    - As pinturas e dissoluções de tintas na obra deverão obedecer às especificações dos fabricantes e sua aplicação dar-se-á somente após a liberação da Fiscalização.

    - A pintura das paredes internas, deverá ser executada com tinta latex acrílico de primeira qualidade,  aplicada  sobre  paredes  previamente  preparadas.  Deverão ser  aplicadas às superfícies tantas demãos quantas necessárias para um perfeito acabamento.

    - No caso de pintura exterior, deverá ser aplicado Látex Acrílico (ref. Metalatex, Suvinil, Coral ou similar de igual qualidade) sobre paredes previamente preparadas, em quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento, sendo que a Fiscalização deverá exigir, no mínimo, duas demãos de látex espaçadas de pelo menos três horas.

    - A aplicação deverá ser com trincha ou rolo, conforme instruções do fabricante.

    - Todas as portas e janelas de madeira deverão receber pintura em esmalte sintético, de primeira qualidade cor a definir, em quantas demãos forem necessárias.  Inicialmente as superfícies deverão ser limpas e lixadas, eliminando-se quaisquer vestígios de gordura ou material que possa comprometer a pintura, deverão ser aplicados fundos branco fosco preliminarmente, para então proceder-se a pintura em tinta esmalte.

- LIMPEZA

  - É obrigação da empresa, manter o canteiro de obra em perfeitas condições de limpeza.

  - Ao final de cada etapa a contratada deverá providenciar a limpeza de cada UH.

  - Os materiais de descartes deverão ser encaminhados pela contratada a Fabrica de Artefatos de Cimento (FAC) desta PROHAB, Av. Ayrton Salvador Leopoldino Jr, 1586 – Chácara das Flores – São Carlos/SP.

- PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

  - A contratada fica obrigada a dar inicio aos serviços 24 Horas após o recebimento da ordem de serviço.

  - A empresa contratada deverá concluir os serviços pelo prazo de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - O serviço só serão medidos e pagos, após recebidos pelo proprietário do imóvel através de declaração devidamente assinada.

  - As medições serão realizadas no dia 1ª de cada mês, ou no próximo dia útil.

  - A contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal copias da folha de pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais, emitidos especificamente para execução desta obra.

  - O pagamento será efetuado após apresentação de nota fiscal eletrônica com numero do empenho e do processo devidamente descriminando os serviços executados, devidamente atestados pelo engenheiro responsável pela fiscalização das obras.

  - Após a apresentação da nota fiscal, a PROHAB efetuara a liberação do recurso após 30 (trinta) dias.

  - Composição analítica do B.D.I. – valores limites de Índices

  - Abaixo os limites dos componentes do B.D.I., observando que a soma dos índices dos componentes, não poderá ultrapassar o total de 25%.

|  | Mínimo | Médio | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de rateio da Administração Central - (AC) | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Taxa de Seguro (S) | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Taxa de Risco ( R ) | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Taxa de Garantia do Empreendimento - (G) | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Taxa de Lucro - (L) | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Taxa de Despesas Financeiras - (DF) | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) - ( I ) | 6,03% | 7,65% | 9,03% |

O I.R. (Imposto de Renda) e a C.S.L.L. (Contribuição Social s/ Lucro Líquido) não devem ser considerados como TRIBUTOS na composição do B.D.I.

São Carlos, 17 de Agosto de 2017